单片机原理及应用课程设计报告书

| 题 | 目： | LED 数码管显示的电子钟 |
| --- | --- | --- |
| 姓 | 名： | XXX |
| 学 | 号： | XXX |
| 专 | 业： | 电子信息工程 |

设计

指导老师： 	XXX

设计时间： 	2026 年 1 月

信息工程学院

目录

- 引言	1

  - 设计背景与意义	1

  - 单片机技术发展现状	1

  - 系统功能要求	1

- 方案设计	2

  - 总体设计思路	2

  - 方案论证与选择	2

    - 主控芯片选择	2

    - 时钟源选择	2

  - 系统总体框图	3

- 硬件设计	3

  - 元器件清单 (BOM)	3

  - 单片机最小系统	4

  - DS1302 时钟电路	4

  - 数码管显示电路	4

  - 报警驱动电路	5

- 软件设计	5

  - 软件架构	5

  - 主程序流程	5

  - 按键消抖状态机	6

  - 核心代码详解	7

    - 定时器初始化与中断	7

    - DS1302 BCD 码转换	7

- 系统调试	8

  - 仿真环境	8

  - 调试步骤与现象	8

- 设计总结与展望	9

  - 设计总结	9

  - 未来改进方向	9

- 参考文献	9

- 源程序	11

- 电路原理总图	18

一、引言

  - 设计背景与意义

时间是人类社会生活中最基本的物理量之一。从古代的日晷、沙漏，到近代的机械钟，再到现代高精度的石英钟、原子钟，人类对时间的计量精度要求越来越高。数字电子钟作为一种采用数字电路技术实现时、分、秒计时的装置，具有走时准确、显示直观、无机械磨损、使用寿命长等优点，已完全取代了传统的机械钟表，广泛应用于家庭、车站、机场、医院等公共场所。

单片机（Microcontroller Unit, MCU）作为嵌入式系统的核心，凭借其体积

小、功耗低、控制功能强、性价比高等特点，在工业控制、智能家居、消费电子等领域得到了广泛应用。基于单片机的电子钟设计，不仅能实现基本的计时功能，还能方便地通过软件编程扩展出闹钟、温湿度显示、万年历、自动校时等智能化功能。

本次课程设计的选题“LED 数码管显示的电子钟设计”，旨在通过构建一个

完整的单片机应用系统，使我们将《单片机原理及应用》课程中所学的理论知识

（如定时器/计数器、中断系统、I/O 口扩展、串行通信等）应用于实践。通过软硬件的协同设计与调试，不仅能够锻炼我们的动手能力和工程思维，还能加深对嵌入式系统开发流程的理解，为日后从事电子信息领域的工作打下坚实基础。

  - 单片机技术发展现状

随着半导体工艺的飞速发展，单片机技术也在不断迭代。从早期的 4 位、8位单片机（如 Intel 8051），发展到现在的 16 位、32 位单片机（如 ARM Cortex-M系列）。虽然 32 位单片机在性能上占据优势，但经典的 51 系列单片机凭借其简单的架构、丰富的教学资源和极低的成本，在教学入门和简单的控制场合（如电子钟、交通灯、温控器）中依然占据重要地位。特别是 STC 公司推出的增强型 51 单片机（如 STC89C52、STC12/15 系列），在保持指令集兼容的同时，大幅提升了运行速度和片上资源，使其生命力更加旺盛。

  - 系统功能要求

根据设计任务书的规定，本系统需实现以下核心功能：

    - 实时计时：准确显示“时-分-秒”，并具备 24 小时制计时功能。

    - 掉电保护：利用 DS1302 实时时钟芯片及后备电池，确保主电源断电后时钟仍能持续运行。

    - 人机交互：

      - 显示：采用 8 位共阳极 LED 数码管，动态扫描显示“HH-MM-SS”。

      - 按键：设置 4 个独立按键（K1-K4）用于时间调整与设置。

    - 闹钟扩展：通过 K5、K6 设置闹钟，当时间匹配时驱动蜂鸣器和继电器报警。

    - 状态指示：LED 工作指示灯以 1Hz 频率闪烁，指示系统心跳。

二、方案设计

  - 总体设计思路

本系统采用模块化设计思想，以单片机为控制核心，外围扩展时钟芯片、显示驱动、按键输入和报警输出模块。系统上电后，单片机初始化各外设，然后进入主循环，不断查询按键状态和实时时钟数据，并通过定时器中断实现数码管的无闪烁显示。

  - 方案论证与选择

    - 主控芯片选择

      - 方案一：FPGA。虽然速度快、并行处理能力强，但开发成本高，逻辑综合复杂，且对于简单的时钟逻辑而言资源浪费严重。

      - 方案二：STM32。32 位 ARM 内核，性能强大，但引脚多、封装小（多为

LQFP），焊接难度大，且学习曲线较陡峭。

      - 方案三：AT89C51。经典的 8 位单片机，40 引脚 DIP 封装，易于插拔和焊接。内部资源足以满足本设计的定时、中断和 IO 控制需求，且价格低廉。

结论：选用方案三，AT89C51 作为主控芯片。

    - 时钟源选择

      - 方案一：软件模拟。利用单片机内部定时器产生 1 秒基准，软件累加变量。优点是零成本，缺点是晶振误差积累导致走时不仅，且断电后时间丢失，每次上电需重设。

      - 方案二：专用时钟芯片 DS1302。DALLAS 公司推出的涓流充电时钟芯片，内置 31 字节 RAM，SPI 串行通信。具备双电源引脚，外接纽扣电池可实现掉电走时数年。

结论：为保证实用性，选用方案二。

  - 系统总体框图

系统结构如图 1 所示。MCU 通过 P0 口输出段码，P2 口输出位码，P1 口模拟 SPI 时序与 DS1302 通信，P3 口检测按键并控制报警。

独立按键

(K1-K6)

扫描

DS1302

时钟模块

3 线 SPI

AT89C51

单片机

段选/位选

8 位 LED

数码管 显示模块

控制

蜂鸣器/继电器

报警模块

LED

指示灯

图 1: 系统总体设计方案框图

三、硬件设计

  - 元器件清单 (BOM)

本设计所需主要元器件如表 1 所示。

表 1: 元器件清单

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单片机 | AT89C51 / STC89C52 | 1 |
| 2 | 时钟芯片 | DS1302 | 1 |
| 3 | 数码管 | 7SEG-MPX8-CC (8 位共阳) | 1 |
| 4 | 晶振 | 12MHz (主频) | 1 |
| 5 | 晶振 | 32.768kHz (时钟) | 1 |
| 6 | 电容 | 30pF (瓷片) | 2 |
| 7 | 电容 | 10uF (电解) | 1 |
| 8 | 电阻 | 10kΩ, 1kΩ, 220Ω | 若干 |
| 9 | 排阻 | 10kΩ (9 脚) | 1 |
| 10 | 三极管 | 8550 (PNP), 8050 (NPN) | 各 1 |
| 11 | 按键 | 6x6x5mm 轻触开关 | 6 |
| 12 | 蜂鸣器 | 5V 有源蜂鸣器 | 1 |
| 13 | 继电器 | 5V DC 继电器 | 1 |

  - 单片机最小系统

最小系统由电源、复位电路、晶振电路组成。

    - 复位电路：采用高电平复位。RST 引脚接 10uF 电容至 VCC，10k 电阻至 GND。时间常数 τ = RC = 10k × 10uF = 100ms，远大于复位所需的 2 个机器周期，保证可靠复位。

    - 晶振电路：XTAL1/2 接 12MHz 晶振。机器周期 Tcy = 12/fosc = 1µs。

  - DS1302 时钟电路

DS1302 引脚连接：Vcc2 接 +5V，Vcc1 接 3V 备用电池。X1/X2 接 32.768kHz晶振。RST、IO、SCLK 分别连接单片机的 P1.4、P1.3、P1.2。DS1302 内部主要寄存器地址如表 2 所示。

表 2: DS1302 寄存器地址表

| 功能 | 读地址 | 写地址 |
| --- | --- | --- |
| 秒寄存器 | 0x81 | 0x80 |
| 分寄存器 | 0x83 | 0x82 |
| 时寄存器 | 0x85 | 0x84 |
| 控制寄存器 (写保护) | - | 0x8E |
| 涓流充电寄存器 | - | 0x90 |

  - 数码管显示电路

数码管选用 8 位共阳极型号。

    - 段驱动：P0 口输出段码。由于 51 单片机 P0 口为开漏输出，必须外接 10k

排阻上拉，否则无法输出高电平。

    - 位驱动：P2 口输出位选信号。在本仿真中直接连接，但在实际电路中，由于 8 个数码管同时点亮电流较大，建议使用 8550 三极管进行电流放大。

数码管引脚排列如图 2 所示。

图 2: 8 位共阳数码管引脚定义图

  - 报警驱动电路

报警电路包含蜂鸣器和继电器。如图 3 所示，继电器线圈一端接 5V，另一端接 PNP 三极管 Q2 的集电极。

    - 参数计算：继电器线圈电流通常为 30-50mA。单片机 IO 口拉电流能力弱，灌电流能力强，但此处使用 PNP 三极管扩流。当 P3.7 输出低电平时，三极管导通。

    - 保护措施：二极管 D（图中未标号但隐含在继电器旁）为续流二极管，防止线圈断电时的感应电压击穿三极管。

图 3: 继电器与蜂鸣器驱动电路详情

四、软件设计

  - 软件架构

程序采用前后台结构：

- 中断服务程序 (ISR)：负责数码管刷新（2ms 一次）、软时钟计数、闹钟比对。保证显示的稳定性。

- 主循环 (Main Loop)：负责按键扫描、模式切换、DS1302 数据读取。

  - 主程序流程

主程序流程图如图 4 所示。

上电启动

初始化: IO, 定时器, DS1302

有键按下?

按键处理是 (ProcessKey)

修改时间/模式

否

更新显示缓冲区

(UpdateDispBuf)

按键扫描

(KeyScan)

图 4: 主程序软件流程图

  - 按键消抖状态机

为提高按键稳定性，采用状态机处理（见图 5）。

- Idle：等待按键按下（IO=0）。

- Debounce：检测到按下，延时 10ms 消抖。

- Confirm：再次检测，若仍为 0，确认为有效按键。

- Release：等待按键抬起，防止连发。

检测到低电平

空闲	消抖

高电平 (抖动)

按键抬起

低电平 (稳定)

释放	确认

执行功能

等待高电平

图 5: 按键消抖状态机流程图

  - 核心代码详解

    - 定时器初始化与中断

定时器 0 配置为模式 1（16 位）。初值计算如下：

T = 2ms = 2000µs

X = 65536 − 2000 = 63536 = 0xF 830

因此 TH0 = 0xF8, TL0 = 0x30。

| 1 2 | void Timer0_ISR(void ) interrupt 1 { |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | TH0 = 0 xF8 ; | // 重装初值 |
| 4 | TL0 = 0 x30 ; |  |
| 5 |  |  |
| 6 | Display(); | // 数码管动态扫描 |
| 7 |  |  |

//  软件计数器， 每500ms 闪烁， 每1000ms 读时间

if (++ms_cnt >= 50) { ... }

}

8

9

10

Listing 1: 定时器中断服务函数

    - DS1302 BCD 码转换

DS1302 存储的是 8421 BCD 码（二进制编码的十进制）。

      - 读出转换：dec = (bcd ≫ 4) × 10 + (bcd&0x0F )

      - 写入转换：bcd = (dec/10) ≪ 4 | (dec%10)

图 6: 关键代码截图

五、系统调试

  - 仿真环境

使用 Proteus 8.9 搭建电路。双击 AT89C51 加载 Keil 编译生成的.hex 文件，时钟频率设为 12MHz。

  - 调试步骤与现象

    - 上电测试：点击运行，数码管显示初始时间，秒位正常跳动。LED 指示灯以 1Hz 频率闪烁，证明定时器中断工作正常。

    - 按键测试：

      - 按下 K1，进入小时设置，数码管小时位闪烁。

      - 按下 K2，小时数值增加。当加到 23 时，再次按下变为 00，逻辑正确。

      - 按下 K4，退出设置，时间继续运行。

    - 闹钟测试：

      - 按 K5 设置闹钟为当前时间 +1 分钟。

      - 等待时间到达，观察到蜂鸣器引脚电平跳变，继电器吸合，LED2 点亮。

      - 按任意键，报警解除。

图 7: 系统仿真全景图

六、设计总结与展望

  - 设计总结

本次课程设计完成了基于 51 单片机和 DS1302 的电子钟设计。

    - 硬件方面：掌握了数码管动态扫描的原理，理解了三极管在驱动负载中的开关作用，熟悉了 DS1302 的外围电路接法。

    - 软件方面：深入理解了“中断”与“轮询”的协作机制。通过编写状态机代码，解决了按键抖动和长按误触发的问题。

    - 调试方面：学会了利用 Proteus 仿真软件进行断点调试和波形观察，提高了排查故障的效率。

  - 未来改进方向

1. ** 增加温度显示 **：接入 DS18B20 传感器，轮流显示时间和温度。2.

** 增加万年历 **：读取 DS1302 的年、月、日寄存器，支持日期显示。3. ** 校时功能升级 **：增加串口通信功能，通过电脑端软件自动对时。

七、参考文献

[1] 刘欣铭, 张广斌. LED 显示屏技术综述 [J]. 黑龙江电力, 2003, 25(4): 294-

296.

[2] 阳进. 基于单片机的 LED 显示屏的汉字显示 [J]. 中国科技信息, 2005, (12):

112.

[3] 王宜怀. 单片机原理及其嵌入式应用教程 [M]. 北京: 北京希望电子出版社,

2002.

[4] 李华. MCS-51 系列单片机实用接口技术 [M]. 北京: 北京航空航天大学出

版社, 1993.

[5] DALLAS Semiconductor. DS1302 Trickle Charge Timekeeping Chip Datasheet[Z].

2000.

[6] 郭天祥. 新概念 51 单片机 C 语言教程 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2009.

[7] 何立民. 单片机高级教程: 应用与设计 [M]. 北京: 北京航空航天大学出版

社, 2007.

[8] Atmel Corporation. AT89C51 Microcontroller Datasheet[Z]. 2000.

一、源程序

1	/*

2

3

4

5

6	*/

7

项目名称： 基于DS1302 的电子钟硬件平台： AT89C51 + 12 MHz 晶振作	者： XXX

日	期： 2026 /01/10

8	# include "reg51 .h"

9

10	// 类型定义

11	# define uchar unsigned char

12	# define uint unsigned int

13

14	// --- 引脚定义 ---

15	sbit DS1302_RST = P1 ^4;	// 时钟芯片复位

16	sbit DS1302_SCLK = P1 ^2;	// 时钟芯片时钟

17	sbit DS1302_IO = P1 ^3;	// 时钟芯片数据

18

19	sbit  KEY1 = P3 ^0; //  模式/ 设置

20	sbit KEY2 = P3 ^1; //  小时+

21	sbit KEY3 = P3 ^2; //  分钟+

22	sbit KEY4 = P3 ^3; //  确认

23	sbit KEY5 = P3 ^5; //  闹钟设置

24	sbit KEY6 = P3 ^6; //  闹钟调整

25

26	sbit BUZZER = P3 ^4;	//  蜂鸣器

27	sbit RELAY = P3 ^7;	//  继电器

28	sbit LED_WORK = P1 ^7;	//  工作指示灯

29

30	// --- 全局变量 ---

31	// 共阳极段码表 (0 -9)

32	uchar code seg[] = {0 xc0 , 0xf9 , 0xa4 , 0xb0 , 0x99 , 0x92 , 0x82 , 0 xf8 , 0x80 , 0 x90 };

33	# define SEG_DASH 0 xbf // "-"

34

35	// 位选码 (COM1 -COM8 )

36	uchar code wei[] = {0 x01 , 0x02 , 0x04 , 0x08 , 0x10 , 0x20 , 0x40 , 0 x80 };

37

38	uchar hour, minute , second;

39	uchar alarm_hour = 0, alarm_minute = 1;

40	uchar alarm_on = 1, alarm_ringing = 0;

41	uchar dispbuf[8]; // 显存

42	uchar disp_index = 0;

43	uchar mode = 0;	// 0: 正常, 1: 设时, 2: 设分, 3: 设闹时, 4: 设闹分

44	uchar blink_on = 1;

45	uchar cnt_100ms = 0;

46

| 47 // - | -- 延时函数 --- |  |
| --- | --- | --- |
| 48 void | delay_ms(uint | t) { |
| 49 | uint i, j; |  |
| 50 | for(i = 0; i < | t; i++) |
| 51 | for(j = 0; | j < 120; j++); |
| 52 } |  |  |

53

54	// --- DS1302 驱动 ---

55	void  DS1302_WriteByte(uchar  dat)  {

56	uchar i;

57	for(i = 0; i < 8; i++) {

| 58 |  | DS1302_SCLK | = 0; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 |  | DS1302_IO = | dat & 0x01 ; | // | 低位在前 |
| 60 |  | dat >>= 1; |  |  |  |
| 61 |  | DS1302_SCLK | = 1; | // | 上升沿写入 |
| 62 | } |  |  |  |  |
| 63 } |  |  |  |  |  |

64

65	uchar DS1302_ReadByte(void ) {

66	uchar i, dat = 0;

67	for(i = 0; i < 8; i++) {

68	dat >>= 1;

69	DS1302_SCLK = 0;	//  下降沿读取

70	if( DS1302_IO) dat |= 0x80 ;

71	DS1302_SCLK = 1;

72	}

73	return dat;

74	}

| 75 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | void DS1302_Write(uchar addr, uchar dat) { |  |  |
| 77 |  | DS1302_RST = 0; DS1302_SCLK = 0; DS1302_RST | = 1; |
| 78 |  | DS1302_WriteByte(addr); |  |
| 79 |  | DS1302_WriteByte(dat); |  |
| 80 |  | DS1302_RST = 0; |  |
| 81 | } |  |  |

82

83	uchar DS1302_Read(uchar addr) {

84	uchar dat;

85

86

87

88

89

90	}

91

DS1302_RST = 0; DS1302_SCLK = 0; DS1302_RST = 1;

DS1302_WriteByte(addr); dat = DS1302_ReadByte(); DS1302_RST = 0;

return dat;

92	void  DS1302_Init(void ) {

93	DS1302_RST = 0; DS1302_SCLK = 0;

94	DS1302_Write(0 x8E , 0 x00 ); //  关闭写保护

95	// 写入初始时间 (00:00:00)

96	DS1302_Write(0 x80 ,  0 x00 );

97	DS1302_Write(0 x82 ,  0 x00 );

98	DS1302_Write(0 x84 ,  0 x00 );

99	DS1302_Write(0 x8E , 0 x80 ); //  打开写保护

100	}

101

102	// BCD 转换并写入时间

103	void DS1302_SetTime(uchar h, uchar m, uchar s) {

| 104 |  | DS1302_Write(0 x8E , | 0 x00 ); |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 |  | DS1302_Write(0 x80 , | ((s/10) <<4)¦(s%10)); |  |
| 106 |  | DS1302_Write(0 x82 , | ((m/10) <<4)¦(m%10)); |  |
| 107 |  | DS1302_Write(0 x84 , | ((h/10) <<4)¦(h%10)); |  |
| 108 109 } |  | DS1302_Write(0 x8E , | 0 x80 ); |  |
| 110 |  |  |  |  |
| 111 | // 读取时间并转为十进制 |  |  |  |
| 112 | void DS1302_ReadTime(void ) { |  |  |  |
| 113 | uchar tmp; |  |  |  |
| 114 | tmp = DS1302_Read(0 x81 ); // 读秒 |  |  |  |
| 115 | second = (( tmp >> 4) & 0 x07 ) * 10 + (tmp & 0 x0f); |  |  |  |
| 116 | tmp = DS1302_Read(0 x83 ); // 读分 |  |  |  |
| 117 | minute = (( tmp >> 4) & 0 x07 ) * 10 + (tmp & 0 x0f); |  |  |  |
| 118 | tmp = DS1302_Read(0 x85 ); // 读时 |  |  |  |
| 119 | hour = (( tmp >> 4) & 0 x03 ) * 10 + (tmp & 0 x0f); |  |  |  |
| 120 | } |  |  |  |
| 121 |  |  |  |  |
| 122 | // --- 显示刷新 --- |  |  |  |
| 123 | void UpdateDispBuf(void ) { |  |  |  |
| 124 | uchar h, m, s; |  |  |  |
| 125 | // 根据模式选择显示内容 |  |  |  |
| 126 | if(mode >= 3) { h = alarm_hour; m = alarm_minute; |  |  | s = 0; } |
| 127 | else { h = hour; m = minute; s = second; } |  |  |  |
| 128 |  |  |  |  |

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138	}

139

// 闪烁处理

dispbuf[0] = (mode==1||mode==3) && ! blink_on ? 0xff : seg[h

/10];

dispbuf[1] = (mode==1||mode==3) && ! blink_on ? 0xff : seg[h

%10];

dispbuf[2]  =  SEG_DASH;

dispbuf[3] = (mode==2||mode==4) && ! blink_on ? 0xff : seg[m

/10];

dispbuf[4] = (mode==2||mode==4) && ! blink_on ? 0xff : seg[m

%10];

dispbuf[5] = SEG_DASH; dispbuf[6] = seg[s/10]; dispbuf[7] = seg[s%10];

140	void Display(void ) {

141	P0 = 0 xFF; // 消隐

142	P2 = wei[ disp_index];

143	P0 = dispbuf[ disp_index];

144	disp_index++;

145	if( disp_index >= 8) disp_index = 0;

146	}

147

148	// --- 按键处理 ---

149	void ProcessKey(uchar key) {

150	if(key == 0) return ;

151

152	// 闹钟响时按任意键停止

153	if( alarm_ringing) {

154	alarm_ringing = 0;

155	BUZZER = 0;

156	RELAY = 0;

157	return ;

158	}

159

160	switch (key) {

161	case 1: // 切换时间设置模式

162	mode++;

163	if(mode > 2) mode = 0;

164	break ;

165	case 2: // 小时+

166	if(mode==1) hour = (hour+1)%24;

167	break ;

168	case 3: // 分钟+

| 169 |  |  | if(mode==2) minute = (minute+1)%60; |
| --- | --- | --- | --- |
| 170 |  |  | break ; |
| 171 |  | case | 4: // 确认 |
| 172 |  |  | if(mode==1 ¦¦ mode==2) { |
| 173 |  |  | DS1302_SetTime(hour, minute , 0); |
| 174 |  |  | mode = 0; |
| 175 |  |  | } else { |
| 176 |  |  | mode = 0; |
| 177 |  |  | } |
| 178 |  |  | break ; |
| 179 |  | case | 5: // 闹钟设置/ 小时+ |
| 180 |  |  | if(mode < 3) mode = 3; |
| 181 |  |  | else { |
| 182 |  |  | if(mode==3) alarm_hour = ( alarm_hour+1)%24; |
| 183 |  |  | } |
| 184 |  |  | break ; |
| 185 |  | case | 6: // 闹钟分钟+ |
| 186 |  |  | if(mode < 3) mode = 4; |
| 187 |  |  | else { |
| 188 |  |  | if(mode==4) alarm_minute = ( alarm_minute+1)%60; |
| 189 |  |  | } |
| 190 |  |  | break ; |
| 191 | } |  |  |
| 192 } 193 |  |  |  |

194	// --- 定时器中断 ---

195	void Timer0_ISR(void ) interrupt 1 {

196	static uchar ms_cnt = 0;

197	static uint buzzer_cnt = 0;

198

199	TH0 = 0 xF8 ; // 2ms

200	TL0 = 0 x30 ;

201

202	Display(); // 刷新一位数码管

203

| 204 | ms_cnt++; |  |
| --- | --- | --- |
| 205 | if(ms_cnt >= 50) | { // 100 ms |
| 206 | ms_cnt = 0; |  |
| 207 | cnt_100ms++; |  |
| 208 |  |  |
| 209 | if( cnt_100ms | % 5 == 0) blink_on = ! blink_on; // 500 ms 闪烁 |
| 210 |  |  |
| 211 | if( cnt_100ms | >= 10) { // 1 秒 |

212	cnt_100ms = 0;

| 213 |  |  | LED_WORK = ! LED_WORK; |
| --- | --- | --- | --- |
| 214 |  |  | if(mode == 0) DS1302_ReadTime(); |
| 215 |  |  |  |
| 216 |  |  | // 检查闹钟 |
| 217 218 |  |  | if( alarm_on && hour==alarm_hour && minute== alarm_minute && second==0) alarm_ringing = 1; |
| 219 |  | } |  |
| 220 | } |  |  |
| 221 |  |  |  |

| 222 | // 报警音效控制 ( 断续响) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223 | if( alarm_ringing) { |  |  |  |  |  |
| 224 | buzzer_cnt++; |  |  |  |  |  |
| 225 | if( buzzer_cnt < 250) | { BUZZER = 1; | RELAY = 1; | } |  |  |
| 226 | else if( buzzer_cnt < | 500) { BUZZER | = 0; RELAY | = | 0; | } |
| 227 | else buzzer_cnt = 0; |  |  |  |  |  |

228	}

229	}

230

231	// --- 主函数 ---

232	void main(void ) {

233	DS1302_Init();

234	// 定时器0 模式1

235	TMOD |= 0 x01 ;

236	TH0 = 0 xF8 ;

237	TL0 = 0 x30 ;

238	ET0 = 1;

239	TR0 = 1;

240	EA = 1;

241

242	while (1) {

243	uchar key = 0;

244	// 简易按键扫描

245	if(KEY1 ==0||KEY2 ==0||KEY3 ==0||KEY4 ==0||KEY5 ==0||KEY6 ==0)

{

246	delay_ms(10); // 消抖

247	if(KEY1 ==0) key=1;

248	else if(KEY2 ==0) key=2;

249	else if(KEY3 ==0) key=3;

250	else if(KEY4 ==0) key=4;

251	else if(KEY5 ==0) key=5;

252	else if(KEY6 ==0) key=6;

253	// 等待释放

254	while (KEY1 ==0||KEY2 ==0||KEY3 ==0||KEY4 ==0||KEY5 ==0||

| 255 |  | } | KEY6 ==0); |
| --- | --- | --- | --- |
| 256 |  |  |  |
| 257 |  | Process | Key(key); |
| 258 |  | UpdateD | ispBuf(); |
| 259 260 } | } |  |  |

二、电路原理总图

B	电路原理总图

19

图 8: 电路原理总图（Proteus 仿真图）